- INTRODUCCIÓN:

Nombre Latino..................... Stannum

Símbolo............................... Sn

Número atómico.................. 50

Masa atómica...................... 118,69 u

Dureza................................ 1,8

Densidad............................. 7,29 g/cm3

Punto de fusión................... 231,9 C

Resistividad......................... 0,115 Ω mm2/m

El estaño es un elemento atómico que fue utilizado desde la antigüedad.                                Se ha encontrado estaño en las tumbas del antiguo Egipcio, y durante el periodo romano fue exportado al continente europeo en grandes cantidades desde Cornwall, Inglaterra. Los antiguos egipcios consideraban que el estaño y el plomo eran distintas formas del mismo metal.

Se extrae básicamente de un mineral llamado casiterita; que es un mineral compuesto por dióxido de estaño (SnO2). Cristaliza en el sistema tetragonal , tiene una dureza entre 6 y 7 y una densidad relativa de 7.

En general es de color entre castaño oscuro y negro, y tiene un lustre adamantino mate. La casiterita es la única mena importante del estaño. Desde la antigüedad, como ya e citado, se ha extraído en Cornualles (Inglaterra), pero las principales fuentes actuales están en Bolivia, la península Malaca, Indonesia, Nigeria, la República del Congo y en la península de Seward en Alaska.

- PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ESTAÑO

| MALASIA | 64,692 | 71,953 | 43,008 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHINA | (1) | 17,000 | 35,800 |
| BRASIL | 1,842 | 9,329 | 35,111 |
| INDONESIA | 14,935 | 25,850 | 31,000 |
| CEI | (1) | 18,000 | 14,000 |
| BOLIVIA | 23,407 | 16,184 | 13,364 |
| TAILANDIA | 19,353 | 28,500 | 11,255 |
| G.B. | 1,334 | 8,445 | 6,122 |
| SUDÁFRICA | 1,694 | 1,500 | 2,410 |
| AUSTRALIA | 3,911 | 5,994 | 381 |
| NIGERIA | 9,700 | 2,985 | 320 |
| CONGO | 6,311 | 496 | 1,600 |

- Desconocido.

- Los datos de 1965 no incluyen a Albania, China, Vietnam, Alemania (RDA), Mongolia y la extinta URSS.

Cifras en tm

- CARACTERÍSTICAS:

  - Es un metal de color blanco plateado

  - Presenta menor dureza que el cinc y mayor que el plomo

  - A la Tº de 100º C es muy dúctil y maleable               papel de estaño

  - En caliente se vuelve muy quebradizo y puede pulverizarse

  - Las lejías y  los ácidos le atacan

  - El estaño aparece en 3 formas alotrópicas:

    - Estaño blanco rómbico

    - Estaño blanco tetragonal

    - Estaño gris cúbico

  - Por debajo de –18º C el estaño empieza a descomponerse (a esta temperatura se mantiene estable) y se convierte  en  polvo (estaño gris) con mayor o menor rapidez, según la temperatura. Esto se conoce como “enfermedad o peste del estaño”

  - Cuando se dobla se oye un crujido denominado “grito del estaño”

  - Este elemento abunda poco en la corteza terrestre, y se calcula que su abundancia es del 0,001 %

  - Es estable a temperatura ambiente y frente al agua; se utiliza como recubrimiento protector del hierro

  - Con este metal se fabrica la Hojalata

- PROCESO DE OBTENCIÓN

La casiterita tiene poco porcentaje de estaño puro, por lo cual antes de obtenerlo es necesario concentrarlo lavándolo y triturándolo con el fin de separar las impurezas.

Se divide en tres fases:

  - ENRIQUECIMIENTO Y TOSTACIÓN: se obtiene un mineral con un 70 % de SnO2 aproximadamente, este proceso tiene el fin el fin de eliminar los sulfuros

  - REDUCCIÓN: este proceso tiene lugar en el horno reverbero en el cual se funde el estaño, utilizando antracita, a unos 1000 o 1200º C y se obtiene estaño fundido sobre el que frota la escoria.

SnO2  +  C                        Sn  +  CO

  - AFINO: este proceso es de tipo químico, se lleva a cabo en una cuba electrolítica. El ánodo está formado por planchas de estaño bruto y el cátodo por láminas de estaño puro. Se hacen reaccionar mediante esto las impurezas que acompañan al metal. Se obtiene un estaño del 99 – 100%

Trituración

+

Molienda

Separación

por flotación

Oxidación de los sulfuros de estaño

Casiterita

Ganga

Escoria

Reducción en horno de reverbero

Estaño

Afinado del estaño en cuba electrolítica